TYPE A - 5 SHELF DISPLAY
ONE-PAGE BASIC SPECIFICATION / 기본 사양서

Overall Size: W1,200 x D450 x H2,200 mm

| 1. OVERALL STRUCTURE / 전체 구조 | 5 adjustable shelf levels + bottom storage cabinet 5단 선반 + 하단 수납장 Shelf height must be adjustable. / 선반 높이 조절 가능 구조 |
| --- | --- |
| 2. WOOD PANEL / 목재 | 15mm PB with melamine finish 15mm PB + 멜라민 마감 Exposed edges: PVC/ABS edge banding / 노출 엣지 PVC/ABS 마감 First Shelf: Metal Tray Shelf with Raised Front Lip 첫 번째 선반: 전면 턱이 있는 Metal Tray Shelf 구조 |
| 3. METAL FRAME / 철재 | 25 x 25 x 1.5mm square steel tube Fine matte textured black powder coating 25 x 25 x 1.5mm 사각 철재 + 파인 매트 텍스처 블랙 파우더 코팅 |
| 4. BACK PANEL / 백패널 | 4-5mm HDF or MDF, smooth matte white finish 4-5mm HDF 또는 MDF, 매끄러운 무광 화이트 Panel may be sectional so it does not increase package size. / 포장 부피 증가 방지용 분할 가능 |
| 5. LED LIGHTING / LED 조명 | 24V DC / 4000K Neutral White / CRI 90+ COB LED Aluminum channel + frosted diffuser UL Listed Class 2 power supply / Tool-free quick connector / Easily replaceable |
| 6. HOOK ACCESSORY / 후크 | 2 adjustable hook arms included, approx. 400mm projection 약 400mm 길이 조절식 후크 2개 포함 Hook position/spacing adjustable by user. / 사용자가 위치 및 간격 조절 가능 |
| 7. STORAGE & LOCK / 수납장 및 열쇠 | Bottom 2-door storage cabinet with lock and key included 하단 양문 수납장 + 잠금장치 및 열쇠 포함 |
| 8. BASIC QUALITY / 기본 품질 | Stable construction; no noticeable shaking or deformation. Mass production must match the approved sample. 견고한 구조, 흔들림/변형 방지, 양산품은 승인 샘플과 동일 품질 |
| 9. PACKING & ASSEMBLY / 포장 및 조립 | Minimize on-site assembly; pre-assembled parts preferred when practical. Max. gross weight 35kg per carton; compact, damage-resistant packing. 현장 조립 최소화 / 박스당 최대 35kg / 부피 최소화 및 파손 방지 |

NOTE: Final production dimensions, construction details and packing configuration are subject to approved factory sample.